KARYA TULIS ILMIAH

PEMERIKSAAN  KADAR BESI (Fe) PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAIMU) YANG BEREDAR DI KECAMATAN MEDAN AREA SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA)

PUTERI NADIA MUHALIZA

NIM:P07539014052

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

JURUSAN FARMASI MEDAN

2017

KARYA TULIS ILMIAH

PEMERIKSAAN  KADAR BESI (Fe) PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAIMU) YANG BEREDAR DI KECAMATAN MEDAN AREA SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA)

SebagaiSyaratMenyelesaikanPendidikan Program Studi

Diploma III

PUTERI NADIA MUHALIZA

NIM:P07539014052

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

JURUSAN FARMASI MEDAN

2017

PERNYATAAN

PEMERIKSAAN KADAR BESI (Fe) PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAMIU) YANG BEREDAR DI KECAMATAN MEDAN AREA SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA)

DenganinisayamenyatakanbahwaKaryaTulisIlmiahinitidakterdapatkarya yang pernahdiajukanuntukdisuatuperguruantinggidansepanjangpengetahuansayajugatidakterdapatkaryaataupendapat yang pernahditulisatauditerbitkanoleh orang lain, kecuali yang secaratertulisdiacudalamnaskahinidandisebutdalamdaftarpustaka.

Medan,     Agustus 2017

Puteri Nadia Muhaliza

P07539014052

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT

KTI, July 2017

Puteri Nadia Muhaliza

Iron Level (Fe) Inspection On Rechargeable Drinking Water Depot (DAMIU) Circulating In Kecamatan Medan Area Spectrophotometric Atomic Absorption (SSA)

Vii + 25 pages, 1 table, 1 image, 6 attachments

Abstract

Water is a fundamental and essential need in human life. Once the importance of drinking water for everyday life so that drinking water becomes an expensive item. High demand but not in accordance with the economy of the middle to lower society makes a lot of entrepreneurs make this situation as a land to open a business. The much-opened Drinking Water Refills (DAMIU) are the answer to the problem.

The purpose of this study is to determine whether there is iron above the quality standard in drinking water refill from Depot Drinking Water Refill in Subdistrict Medan Area to be examined quantitatively.

This research method is descriptive research with quantitative research design. Taken 5 samples from the population that is 15 Depot Drinking Water Refills (DAMIU) in the District of Medan Area. Iron content was teste

d by atomic absorption spectrophotometry method.

The results, after examination of 5 samples, got allRefill drinking water samples of iron content below 0.3 mg / l.

Conclusion of the study, there is no iron content (Fe) above levelsMaximum drawn from the Ulnag Container Drinking Water Depot (DAMIU) circulating in Medan Area sub-district.

Keywords: iron, refill drinking water, spectrophotometry

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

JURUSAN FARMASI

KTI,   Juli 2017

Puteri Nadia Muhaliza

Vii + 25 halaman, 1 tabel, 1 gambar, 6 lampiran

Pemeriksaan Kadar Besi (Fe) Pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Yang Beredar Di Kecamatan Medan Area SecaraSpektrofotometriSerapan Atom (SSA)

Abstrak

Air merupakankebutuhanutamadanmendasardalamkehidupanmanusia.Begitupentingnya air minumbagikehidupansehari-harisehingga air minummenjadisuatubarangmahal.Kebutuhan yang tingginamuntidaksesuaidenganperekonomianmasyarakatmenengahkebawahmembuatbanyakparawirausahamenjadikankeadaaninisebagailahanuntukmembukausaha.Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang banyakdibukamenjadijawabanbagipermasalahantersebut.

Tujuandaripenelitianiniuntukmengetahuiadatidaknyakadarbesidiatasbakumutudalam air minumisiulangdari Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Medan Area yang akanditelitisecarakuantitatif.

MetodePenelitianinimerupakanpenelitiandeskriptifdengandesainpenelitiansecarakuantitatif.Diambil 5 sampeldaripopulasiyaitu 15 Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Medan Area.Kandunganbesidiujidenganmetodespektrofotometeriserapan atom.

Hasilpenelitian, setelahpemeriksaandari 5 sampel, didapatkansemua

sampel air minumisiulangkadarbesinyadibawah 0,3 mg/l.

Simpulanpenelitian, tidakterdapatkandunganlogambesi (Fe) diataskadar

maksimum yang diambildari Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang beredar di kecamatan Medan Area.

Kata kunci :besi, depot airminumisiulang, spektrofotometri

KATA PENGANTAR

PujisyukurpenulispanjatkankehadiratTuhan Yang MahaEsaatasrahmatdankarunia yang dilimpahkan-NYA sehinggapenulismampumenjalaniperkuliahandanmelaksanakanpenelitianhinggapenyelesaianKaryaTulisIlmiahini yang berjudul“Pemeriksaan Kadar Besi (Fe) Pada Depot Air Minum Isi Ulang (AMIU) Yang Beredar Di Kecamatan Medan Area SecaraSpektrofotometriSerapan Atom (SSA)”.

KaryaTulisIlmiahinidisusununtukmemenuhisalahsatupersyaratandalammenyelesaikanprogamPendidikan Diploma III di JurusanFarmasiPoltekkesKemenkes Medan.

DalampenyusunanKaryaTulisIlmiahinitidakterlepasdaribimbingan, bantuan, saran, dukungan, sertadoadariberbagaipihak. Untukitupenuismengucapkanterimakasihkepada:

- IbuDra. Ida Nurhayati, M.kesselakuDirekturPoltekkesKemenkes Medan

- IbuDra. Masniah, M.kes, Apt selakuKetuaJurusanFarmasiPoltekkesKemenkes Medan

- IbuRosnikeMerlyPanjaitan, ST.,M.SiselakuPembimbingdanKetuaPengujiKaryaTulisIlmiah yang telahmembimbingpenulisselamapenelitianhinggaUjianAkhir Program (UAP)

- BapakDra. JafrilRezi, M.Si. Apt selakuPenguji I danIbuDra. D. ElysaPutriMambang, M.Si, Apt selakupenguji II KaryaTulisIlmiahdanUjianAkhir Program (UAP) yang telahbersediamengujidanmemberikanmasukankepadapenulis

- BapakjunaSihombingsebagaiAsistenLaboratoriumPengembangan PTKI (PoliteknikTeknologiIndustri Medan)

- SeluruhDosendanStafPegawaiJurusanFarmasiPoltekkesKemenkes Medan

- Teristimewakepadakedua orang tuapenulisAyahandaAfrizaldanIbundaRinaMelatiLubis yang telahmemberikandoa, nasihatdandukunganbaikmorildanmateridariawalperkuliahanhinggaakhirpenyelesaian Kaya TulisIlmiah

- AdiktersayangAry Risky Afrizal yang telahmemberikandoadandukungankepadapenulisselamapenyusunanKaryaTulisIlmiahini.

- SeluruhMahasiswa/istambuk 2014 di JurusanFarmasiPoltekkesKemenkes Medan. KhususnyaRahmatikalubis, Rika RatnaSerly, HajijahMawarniSiregar, Dian FaradillaUtami, RestyArdila,YesiNurmala, Novi Nike Sari Pangaribuan, Erina Agnes Athalia, danListia Devi Ariani yang telahmemberikandukungandanmotivasiselamaperkuliahandanpenyusunanKaryaTulisIlmiah.

PenulismenyadaribahwaKaryaTulisIlmiahinimasihterdapatbanyakkekurangan.Olehkarnaitu, penulismengharapkankritikdan saran yang bersifatmembangununtukkesempurnanKaryaTulisIlmiahini.

Akhir kata penulismengucapkanterimakasihkepadasemuapihak yang telahmembantupenulisdsalammenyelesaikanKaryaTulisIlmiahini.KiranyaKaryaTulisIlmiahinibermanfaatbagipembaca, khususnyabagirekanmahasiswa di JurusanFarmasiPoltekkesKemenkes Medan.

Medan,   Juli2017

Puteri Nadia Muhaliza

P07539014052

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak		i

Kata Pengantar		iii

Daftar Isi 		v

DaftarTabel		vii

DaftarGambar		viii

DaftarLampiran		ix

Bab I. Pendahuan		1

- LatarBelakang		1

- PerumusanMasalah		2

- TujuanPenelitian		2

- ManfaatPenelitian		2

Bab II. TinjauanPustaka		3

- Pengertian Depot Air Minum		3

- Syarat-syaratKualitas Air Minum		3

- Manfaat Air BagiKesehatantubuhManusia		4

- PengertianLogamBerat		4

- LogamBesi (Fe) 		5

E.1  Manfaat Fe didalamtubuh		5

E.2  EfekToksik		5

E.3  EfekDefisiensi		6

E.4  Kadar Batas Aman		6

- SpektrofotometriSerapan Atom 		6

F.1  PrinsipdanDasarTeori		6

F.2  InstrumentasiSpektrofotometriSerapan Atom		7

F.3  Jenis-jenisGangguanPadaAnalisis AAS		9

- KerangkaKonsep		10

- DefinisiOprasional		10

- Hipotesis		11

Bab III. MetodePenelitian		12

- JenisdanDesainPenelitian		12

- LokasidanWaktuPenelitian		12

- PopulasidanSampelPenelitian		12

- Alat-alat yang digunakan		13

- Bahan-bahan yang digunakan		13

- ProsedurKerja		13

F.1  PembuatanLarutanStandar		13

F.2  PembuatanLarutanSampel		14

F.3  PemeriksaanKuantitatif		14

Bab IV. HasildanPembahasan		15

- PenentuanKurvaKalibrasi		15

- Penentuan Kadar Besi (Fe) pada Depot Air Minum  Isi

Ulang (DAMIU) “Multazam, Amon, Frend’s, IwanTety

Iyen”		15

- Pembahasan		16

Bab V. Simpulandan Saran 		17

- Simpulan		17

- Saran 		17

DaftarPustaka		18

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 4.a  Hasilpengukuranabsorbansilarutanstadartbesi (Fe)		17

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1  instrumentasi spektrofotometri serapan atom ……………………….		8

Gambar 1.2  Larutan standrat kerja 0,01 ppm, 0,10 ppm dan 1,00 ppm……..	…..19

Gambar 1.3  Sampel yang akan diuji dialat spektrofotometer serapan atom….... 19

Gambar1.4  AlatSpektrofotometriSerapan Atom di LaboratoriumPengembangan

PTKI (Politeknik Kimia Industri )	………20

Gambar1.5  Larutan yang di masukankedalamalatSpektrofotometriSerapanAtom……………………………………………………………..…………. 20

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Persyaratankualitas air minummenurutPermenkes

No.492/MENKES/PER/IV/2010……………………………………………………….	21

Permohonanizinpenelitianmahasiswa ……………………………………………..   22

Kartulaporanpertemuanbimbingan KTI …………………………………………….  23

Hasilpenelitian (UjiLaboratorium )……………………………………………….......  24

Lampirahasilujilaboratorium …………………………………………………………  25

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan air minum tidaklah segampang menyediakan kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari.Apalagi zaman sekarang ini air tawar bersih untuk air minum semakin langka di perkotaan, akibat sungai-sungai yang menjadi sumbernya semakin banyak tercemar oleh berbagai macam limbah.Begitu pula air tanah sudah tidak aman untuk dijadikan air minum, karena telah terkontaminasi oleh air permukaan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kebutuhan akan air bersih tersebut, ternyata para pelaku bisnis memanfaatkannya dengan menyediakan air minum dalam kemasan. Bahkan tidak hanya itu, sekarang juga banyak pengusaha kecil dan menengah yang juga menekuni bisnis air minum isi ulang.Dengan harga yang jauh lebih murah, tentu saja air minum isi ulang ini menjadi pilihan terbaik bagi kebanyakan masyarakat.Untuk pengadaan air minum tentunya ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga layak untuk dikonsumsi.

Pada umumnya, air minum yang dikonsumsi harus telah memenuhi persyaratan fisik, kimia dan mikrobiologi, agar kita bisa tetap sehat setelah meminumnya.Persyaratan ini sudah ditentukan dalam sejumlah peraturan, seperti dikeluarkan World Health Organization (WHO) atau American Public Health Association (APHA).Sedangkan di Indonesia, ada Keputusan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.492/MENKES/PER/IV/2010tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Dalam peraturan itu ditegaskan pada Bab II Ruang Lingkup dan Persyaratan, Pasal 2 Ayat (2) bahwa persyaratan kesehatan air minum harus memenuhi persyaratan bakteriologis, kimiawi (bahan organik, anorganik, pestisida, desinfektan dan hasil sampingannya), radioaktif dan fisis.

Pada Lampiran I Permenkes tersebut, dijelaskan secara detail unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia air minum di Indonesia, baik itu untuk air minum dalam kemasan maupun air minum isi ulang. Semua persyaratan itu tercantum dalam tabel dengan parameter, satuan, dan kadar maksimum yang diperbolehkan.

Telah banyak penelitian yang menemukan bahwa air minum isi ulang di Indonesia tidak seluruhnya memenuhi persyaratan untuk layak diminum. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di 10 kota besar di Indonesia (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikampek, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pernah juga meneliti depot-depot air minum isi ulang, dan diketahui tercemar bakteri patogen seperti coliform. Bahkan, ada juga yang terkontaminasi logam berat. (waspada 6 juli 2014)

Kecamatan Medan Area memiiki jumlah penduduk yang cukup banyak,  107.558 jiwa Sehingga kebutuhan akan air minum dalam kehidupan sehari-hari juga semakin meningkat di daerah tersebut

Oleh karna itu, penelitian ini dilakukan untuk memeriksa kadar Besi (Fe) dalam Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Medan Area Kota Medan dan untuk mengetahui apakah Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) tersebut memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA).

- Perumusan Masalah

Apakah Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di berbagai tempat di Kecamatan Medan Area yang di perjual belikan secara eceran dengan metode Spektrofotometri Serapan atom (SSA) memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan RINomor :492/MENKES/PER/IV/2010 ?

- Tujuan Peneltian

Untuk mengetahui apakah kadar Besi (Fe) dalam Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang terdapat di kecamatan Medan Area yang di perjual belikan secara eceran dengan metode Spektrofotometri serapan Atom (SSA) memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor.492/MENKES/PER/IV/2010

- Manfaat Penelitian

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kadar besi (Fe) dalam Depot Air Minum Isi ULang (DAMIU) yang diperjual belikan secara eceran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- Pengertian Depot Air Minum

Menurut keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia Nomor.651/MPP/KEP/10/2004 Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan prosespengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Air minum adalah air baku yang telah diproses dan aman untuk diminum. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diposes menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum

Air minum merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling penting. Seperti di ketahui, kadar air tubuh manusia mencapai 68 persen dan untuk tetap hidup air dalam tubuh harus di pertahankan. Kebutuhan air minum setiap orang bervariasi dari ,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan aktivitasnya. Namun, agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis (suriawiria,1996)

- Syarat-syarat Kualitas Air Minum

Pemanfaatan air dalam kehidupan harus memenuhi persyaratan baik kualitas dan kuantitas yang erat hubungannya dengan kesehatan. Air yang memenuhi persyaratan kuantitas apabila air tersebut  mencukupi semua  kebutuhan keluarga baik sebagai air minum maupun untuk keperluan rumah tangga lainnya.

Sedangkan air yang memenuhi persyaratan kualitas air minum menurut peraturan menteri kesehatan No.492/MENKES/PER/IV/2010secara garis besar dapat di golongkan dengan tigasyarat :

- Syarat Fisik

- Air tak boleh berwarna

- Air tak boleh berasa

- Air tak boleh berbau

- Suhu air hendak nya di bawah sela udara (sejak ±25℃)

- Air harus jernih

Syarat-syarat kekeruhan dan warna harus di penuhi oleh setiap jenis air minum di mana di lakukan penyaringan dalam pengolahannya

- Syarat Kimia

Air minum tidak boleh mengandung racun, zat-zat mineral atau zat-zat kimia tertentu dalam jumlah melampaui batas yang telah di tentukan

- Syarat Bakteriologis

Air minum tidak boleh mengandung bekteri-bakteri penyakit (pathogen) sama sekali dantidak oleh mengandung bekteri-bakteri golongan Coli melebihi batas-batas yang telah di tentukan yaitu Coli/100 ml.

Airyang mengandung gologan Coli di anggap telah berkontaminasi (berhubungan) dengan kotoran manusia (Sutrisno,1987).

- Manfaat Air Bagi kesehatan Tubuh Manusia

Kegunaan air bagi tubuh manusia antara lain untuk: proses pencernaan, metabolisme, mengangkut zat-zat makanan dalam tubuh, mengatur keseimbangan suhu tubuh, dan menjaga jangan sampai tubuh kekeringan. Apabila tubuh kehilangan banyak airmaka akan mengakibatkan kematian. Sebagai contoh: penderita penyakit kolera (sutrino,1987)

- Pengertian Logam Berat

Logam berat adalah bahan-bahan alami yang berasal dan termasuk bahan penyusun lapisan tanah bumi.Logam berat tidak dapat diurai atau dimusnahkan.Logam berat dapat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui makanan, air minum dan udara.

Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat dapat dibagi dalam dua  jenis. Jenis pertama adalah logam berat esensial, di mana keberadaannya dalam  jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Contoh logam berat ini adalah Zn, Cu, Fe, Co, Mn, dan lain sebagainya. Jenis kedua adalah logam berat tidak esensial atau beracun, di mana keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun, seperti Hg, Cd, Pb, Cr dan lain-lain (Ayun Dwi, 2013)

- Logam Besi (Fe)

Besi adalah salah satu elemen yang dapat ditemui hampir pada setiap tempat di bumi, pada semua lapisan geologis dan semua badan air. Pada umumnya besi yang ada di dalam air dapat bersifat terlarut sebagai Fe2+atau Fe3+

Besi dalam air berbentuk ion bervalensi dua (Fe2+) dan bervalensi tiga (Fe3+) . Dalam bentuk ikatan dapat berupa  Fe(OH)2, FeOH3atau FeSO4 tergantung dari unsur lain yang mengikatnya. Dinyatakan pula bahwa besi dalam air adalah bersumber dari dalam tanah sendiri di samping itu dapat pula berasal dari sumber lain, diantaranya dari larutnya pipa besi, reservoir air dari besi atau endapan – endapan buangan industri.(http://wordpress.com)

E.1  Manfaat Fe Didalam Tubuh

Fe memiliki berbagai fungsi esensial dalam tubuh, yaitu :

- Sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru keseluruh tubuh

- Sebagai alat angkut elektron dalam sel

- Sebagai bagian terpadu dari bebagai reaksi enzim

Fe megandung komponen Hb yang berperan sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru menu sel di seluruh tubuh.Fe berperan penting dalam system imunitas. Seseorang dengan kadar Fe rendah akan memiliki daya tahan tubuh rendah terhadap infeksi (Wahyu Widowati,2008)

E.2  Efek Toksik

Fe bersifat toksik bila jumlah transferin melebihi kebutuhan sehingga mengikat Fe bebas.Konsumsi Fe berlebih berakibat pada menigkatnya feritrin dan hemosiderin dalam sel parenkim hati.Kadar Fe dalam feritrin dan hemosiderinjuga meningkat. Hemosiderin akan masuk ke dalam sel parenkim organ-organ lain misalnya pankreas, otot jantung, dan ginjal sehingga dalam jangka panjang. Kerusakan akumulasi Fe disebut hemokrmatosis. (Wahyu Widowati, 2008)

E.3  Efek Defisiensi

Defisiensi Fe mengakibatkan anemia ketika suplai Fe tidak mencukupi untuk menunjang pembentukan sel darah merah dan tidak terpenuhinya kebutuhan oksigen jaringan.

Defisiensi fe pada anak bisa mengakibatkan terganggunya kemampuan balajar serta terganggunya sikap anak (Wahyu Widowati, 2008)

E.4  Kadar Batas Aman

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Air Minum maksimal yang  besi (fe) adalah 0.30 mg/l.

- Spektrofotometri Serapan Atom

F.1  Prinsip dan Dasar Teori

Teknik analisis spektrofotometri serapan atom (atomic absorption spectrophotometri, AAS) pertama kali diperkenalkan oleh Walsh (Australia) pada tahun 1995, metode ini berkembang dengan pesat dan telah menjadi metode analisis logam yang popular karena relatif sederhana, selektif dan sangat sensitif.

Cara analisis ini memberikan kadar total unsur logam dalam suatu sample dan tidak tergantung pada bentuk molekul dari logam dalam sample tersebut. Cara ini cocok untuk analisis kelumit logam karena mempunyai kepakaan yang tinggi (batas deteksi kurang dari 1 ppm, pelaksanaan relatif sederhana, dan intervensinya sedikit.

Metode Spektroskopi serapan atom (SSA) mendasarkan pada prinsip absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom akan menyerap prinsip absorpsi cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya

Dalam garis besarnya prinsip spektrofotometri serapan atom terjadinya interaksi antara energi radiasi dengan atom unsur yang dianalisis (Abdul Rohman,2007)

F.2  Instrumentasi Spektrofotometri Serapan atom

Peralatan spektrofotometri serapan atomdapat dilihat pada  gambarberikut ini:

Gambar 2.1 instrumentasi spektrofotometri serapan atom

- Sumber Cahaya

Sumber cahaya adalah Suatu lampu katoda berongga yang memancarkan energi radiasi sesuai dengan energi yang diperlukan untuk transisi elektron atom.Sumber sinar yang digunakan pada instrument AAS ini adalah lampu katode berongga.Ada dua jenis lampu katoda yang biasa digunakan yaitu:

a)    Hollow Cathode Lamp : terdiri dari katoda cekung yang silindris yangterbuat dari unsur yang sama dengan yang akan dianalisis dan anoda yang terbuat dari tungsten.

b)    Electrodless Discharge Lamp : mempunyai output radiasi lebih tinggi dan biasanya digunakan untuk analisis unsur-unsur As dan Se.

Prinsip kerja lampu katode berongga ini adalah ketika terjadi perbedaan tegangan antara katoda dan anoda.

Lampu katoda terbagi menjadi 2 macam :

- Lampu katoda monologam     : digunakan untuk mengukur satu unsur

- Lampu katoda multilogam: digunakan untuk pengukuran beberapa                          logam sekaligus.

- Flame

Fungsinya adalah untuk memproduksi atom-atom yang dapat mengabsorpsi radiasi yang di pancarkan oleh lampu katoda.

- Tabung Gas

Tabung gas pada AAS yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen. Gas asetilen pada AAS memiliki kisaran suhu ± 20000℃., dan ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen, dengan kisaran suhu ± 30000℃.

Regulator pada tabung gas asetilen berfungsi untuk mengatur banyaknya gas yang akan dikeluarkan, dan gas yang berada di dalam tabung.

Spedometer pada bagian kanan regulator berfungsi mengatur tekanan yang berada di dalam tabung.

- Ducting

Ducting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AAS, yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan. .

- Buangan SSA

Buangan pada AAS disimpan di dalam drigen dan diletakkan terpisah pada AAS. Buangan dihubungkan dengan selang buangan yang dibuat melingkar sedemikian rupa, agar sisa buangan sebelumnya tidak naik lagi ke atas, karena bila hal ini terjadi dapat mematikan proses pengatomisasian nyala api pada saat pengukuran sampel, sehingga kurva yang dihasilkan akan terlihat buruk.

- Detector

Detector berfungsi untuk merubah sinar menjadi energi listrik yang sebanding dengan besaran yang dapat diukur.Detektor yang banyak digunakan pada SSA ialah Photo Multiflier Tube (PMT).

- Read-out

Read-out merupakan alat penunjuk atau dapat juga diartikan sebagai sistem pencatatan hasil.Pencatatan hasil dilakukan dengan suatu alat yang telah terkalibrasi untuk pembacaan dapat berupa angka atau berupa kurva dari suatu recorder yang menggambarkan absorbansinya atau intensitas emisi.

F.3  Jenis-jenis Gangguan Pada Analisis AAS

Gangguan pada analisis AAS dapat berupa gangguan spektrum, gangguan fisika, dan gangguan kimia. Gangguan kimia di bagi lagi berdasarkan bentuk, yaitu bentuk uap dan bentuk padat (condensed phase)

- Gangguan Spektrum

Gangguan spektrum terjadi jika panjang gangguan (atomic line) unsur yang di periksa berimpit dengan panjang gelombang atom atau molekul lain yang terdapat dalam larutan uji.gangguan karena berimpitnya panjang gelombang atom (atomic line overlap) sering dijumpai pada FES. Pada AAS, gangguan ini hampir tidak ada kerena digunakan sumber cahaya yang spesifik untuk unsur yang bersangkutan.

- Gangguan Fisika

Sifat-sifat fisika larutan uji akan menentukan intensitas resapan atau emisi larutan zat yang di periksa. Kekentalan memengaruhi laju penyemproan ke dalam nyala.Tegangan permukaan, bobot jenis, kekentalan, dan kecepatan gas menentukan besar butiran tetesan. Olah sebab itu, sifat-sifat fisika zat yang di periksa dan pelarut organic karena sensitivitas dapat dinaikkan hingga 3 atau 5  kali lipat di bandingkan degan pelarut air. Hal ini karena pelarut organic mempercepat penyemprotan (memiliki kekentalan yang rendah), cepat menguap, mengurangi penurunan temperature nyala, menaikkan kondisi, dan mereduksi nyala.

- Gangguan Kimia

- Bentuk uap

Gangguan kimia biasanya memperkecil populasi atom pada tingkat energy terendah.Seperti yang telah di sebutkan sebelumnya, dalam nyala, atom dalam bentuk uap dapat berkurang kerena terbentuk senyawa tertentu, seperti senya oksidaatau klorida, atau karena terbentuk ion.Gangguan ini biasanya dapat di kurangi dengan pengunaan nyala yang cocok atau dengan penambahan unsur yang lebih mudah terionisasi dalam jumlah berlebi. Sebagai deionizer, biasanya di gunakan logam alkali, misalnya kalium berkonsentrasi 2000 ppm

- Bentuk Padat

Gangguan ini disebabkan oleh terbentuknya senyawa yang ukar menbuap atau sukar terionisasi dalam nyala.Hal ini terjadi ketika penguapan pelaut pada nyala meninggalkan pratikel-pratikel padat. Sebagai contoh, gangguan fosfor pada penetapan kadar kalsium karena terbentuknya kalsium fosfat.

Efek gangguan ini dapat ditetapkan dengan mengukur emisi atau resapan satu seri larutan sampel yang mengandung zat pengganggu dengan konsentrasi yang berbeda-beda.Dalam keadaan tertentu, gangguan ini dapat diatasi dengan memperoleh nyala reduksi sehingga memperkecil pembentukan oksida yan stabil.

Cara lain untuk mengatasi gangguan lain dengan melakukan pemisahan dengan penyariaan selektif atau dengan menambahkan releasing agent

Diuji dengan metode spektrofotometri serapan am

Kerangka Konsep

Kadar Besi (Fe)

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)

Variable bebas	Variable terikat

- Definisi Oprasional

  - Cara kerja sebuah depot air minum adalah dengan menyaring air yang hendak dikonsumsi. Ada beberapa kali penyaringan yang dilakukan oleh sebuah depot air minum. Air akan diolah dan disaring kemudian desinfeksi. Pada proses ini air akan dipisahkan antara microorganisme berbahaya dan juga beberapa zat berbahaya lainnya seperti zat besi yang berlebihan, mangan, dll.

  - Besi merupakan logam yang dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun

- Hipotesis

      - Depot Air Minum Isi Ulang (DAIMU) di kecamatan Medan Area mengandung cemaran logam besi (Fe)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

- Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain kuantitatif secara spektrofotometri serapan atom (SSA), dimana penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana kadar Besi (Fe) dalam Depot Air Minum Isi Ulang (DAIMU).

- Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu. Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Pengembangan PTKI (Politeknik Teknologi Industri Medan) di Jalan Medan Tenggara VII

- Populasi dan Sampel Peneliian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang beredar di kecamatan Medan Area yang diperjual belikan secara eceran yang berjumlah 15 depot air minum.

Sample dalam penelitian ini adalah depot air minum isi ulang yang beredar di kecematan Medan Area, pengambilan sampel dilakukan secara acak sistemis (Systemic Random Sampling) dimana pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu .(Sugiyono, 2014)

Sampel adalah sebagian dari subjek yang diteliti.Menurut Military sampling/Teknik sampling BPOM, 2011 - 2012  Dalam pengambilan sampel dihitung dengan cara 1+√n dimana n adalah jumlah populasi. Maka sampel yang diinginkan adalah 1+√15 = 4,8~ 5

Perhitungan sampel :

  - Jumlah populasi             = 15

  - Sampel yang diinginkan = 4

- Alat-alat yang digunakan

- Beaker Glass 250 ml

- Bola karet

- Botol semprot

- Corong

- Kertassaring whatmann No.42

- Labu ukur 100 ml , 50 ml

- Penangas air

- Pipet volume 5 dan 10 ml

- Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) GBC Sens AA 2011

- Spuit 0,1 ml

- Bahan-bahan yang  digunakan

- HNO3p.a

- HNO3  0,1 M

- larutan standar logam Fe

- Sampel air yang digunakan dalam penelitian

- Prosedur Kerja

F.1  Pembuatan Larutan Standar Besi

- Larutan Standar Besi

- Membuat larutan standar besi 100 ppm dari 1000 ppm

Dipipet 10 ml larutan standrat besi 1000ppm, masukan ke dalam labu ukur 100 ml, cukupkan dengan HNO3 0,1 M sampai garis tanda, kocok

- Membuat larutan standar besi 10 ppm dari 100 ppm

Dipipiet 10 ml larutan standrat besi 100 ppm, masukan ke dalam labu ukur50 ml, cukupkan dengan HNO3 0,1 M sampai garis tanda, kocok

- Larutan Standrat Kerja Besi

- Larutan standar kerja dibuat dari larutan standart sekunder ke dua yang konsentrasinya disesuaikan dengan daerah kerja alat ssa yang digunakan untuk logam Fe umumnya kisaran kosentrasi 0,01 mg/l , 0.10 mg/l, 1,00 mg/l

- Dipipet masing-masing 0,1 ml, 1 ml, dan 10 ml masukan masing-masing ke dalam labu ukur 50 ml, cukupkan dengan HNO3 0,1 M sampai garis tanda.

F.2  Pembuatan Larutan Sampel

  - Dipipet 100 ml sampel dimasukan ke dalam beaker glass 250 ml beri tanda untuk masing-masing Sample

  - Ditambahkan 5 ml HNO3 pekat ke dalam beaker glass yang berisi cuplikan sample

  - Uapkan cuplikan didalam penangas air hingga volumenya menjadi 15 ml

  - Pindahkan cuplikan ke dalam labu ukur lalu ditambahkan aqudest hingga garis tanda dan homogenkan

  - Saring larutan dengan kertas Whatmann No. 42

  - Larutan siap di uji

F.3  Pemeriksaaan Kuantitatif

Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan berdasarkan pengaturan alat spektrofotometri serapan atom yang telah di standarisasi, yaitu panjang gelombang 248,3 nm

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

      - Penentuan Kurva Kalibrasi

Pembuatan kurva kalibrasi logam besi (Fe) dilakukan dengan larutan dengan berbagai konsentrasi larutan pengukuran yaitu :0,01 ppm ,  0,10 ppm, dan 1,00 ppm. Kemudian diukur absorbansi nya pada panjang gelombang 248,3 nm

Data hasil pengukuran absorbansi larutan standart logam besi (Fe) dapat dilihat pada table di bawah ini

Table 4.a Hasil pengukuran absorbansi larutan stadart besi (Fe)

| No | Sample Label | Concentration (ppm) | Absorbansi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Call Blank | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Standrat 1 | 0,010 | 0,0129 |
| 3 | Standrat 2 | 0,100 | 0,0579 |
| 4 | Standrat 3 | 1,00 | 0,1783 |

      - Penentuan Kadar Besi (Fe) Pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) “Multazam, Amon, Friend’s, Iwan, Tety Iven“

Penentuan absorbansi logam besi (Fe) pada sample dilakukan secara spektrofotometri serapan atom (ssa) pada panjang gelombang 248,3 nm, dan penetapan kadarnya digunakan menggunakan rumus :

Kadar besi (Fe) = C x fp

Keterangan :

C : Konsentrasi yang didapat hasil pengukuran (mg/l)

fp : Faktor pengenceran

Dimana : fp = 100 ml15 ml=6,67

Kadar logam besi (Fe) dari masing-msing sampel yaitu :

- Multazam

Kadar besi (Fe) = C x fp

= 0,007 x 6,667

= 0,047 mg/L

- Amon

Kadar Besi (Fe) = C x fp

= 0,019 x 6,667

= 0,127 mg/L

- Friend’s

Kadar Besi (Fe) = C x fp

= 0,009 x 6,667

= 0,060 mg/L

- Iwan

Kadar besi (Fe) = C x fp

= 0,015 x 6,667

= 0,100 mg/L

- Tety Iyen

Kadar besi (Fe) = C x fp

= 0,018 x 6,667

= 0,120 mg/L

      - Pembahasan

Air merupakan salah satu kebutuhan terpenting untuk manusia.Air merupakan penyusun mineral terpenting dalam tubuh manusia karena dalam air terdapat berbagai macam mineral salah satunya logam besi.

Pengolahan air minum ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010tentang Persyaratan kualitas air minum untuk air minum yaitu masing-masing sebesar 0,3 mg/Luntuk logam besi (Fe)

Berdasarkan analisa yang dilakukan diperoleh konsentrasi besi dari beberapa sampel yaitu : Multazam : 0,047 mg/L , Amon : 0,127 mg/L , Friend’s : 0,060 mg/L , Iwan : 0,100 mg/L dan Tety Iven : 0,120 mg/L. Dengan demikian Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Yang Beredar Di Kecamatan Medan Area aman untuk dikonsumsi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

- Simpulan

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang beredar dikecamatan Medan Area layak untuk dikonsumsi karena kadar logam besi (Fe) yang terdapat didalam nya di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 untuk air minum yaitu masing – masing 0,3 mg/L

Kadar logam Besi (Fe)  yang terdapat pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang beredar dikecamatan Medan Area yaitu :Multazam : 0,047mg/L , Amon : 0,127 mg/L , Friend’s : 0,060 mg/L, Iwan : 0,100 mg/L dan Tety Iven : 0,120 mg/L

- Saran

Untuk penelitian selanjutnya pemeriksaan Air Minum Isi Ulang (DAMIU) tidak hanya meneliti kadar besi, melainkan logam- logam lainya

DAFTAR PUSTAKA

BPOM, Petunjuk Sampling 2011 – 2012

Harmita ; 2009. Analisa Fisikokimia Potensiometri  dan Spektroskopi, Buku          Kedokteran EGC

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor.651/MPP/KEP/10/2004

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/MENKES/PER/IV/2010

Rohman , A ; 2007. Kimia Farmasi Analisis, Pustaka Pelajar

Sugiono ; 2014 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Alfabeta Bandung

SNI 06.6989.4 2009Cara Uji Besi dengan Spektrofotometri Serapan Atom

Suriawiria, U ; 1996. Mikrobiologi Air dan Dasar-dasar pengolahan Air Buangan      Secara Biologis, Penerbit Alumni, Bandung.

Sutrisno, T. dan E. Suciastuti ; 2002 teknologi Penyediaan Air Bersih. Rineka Cipta Jakarta

Widowati, W ; 2008 Efek Toksik Logam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran. Andi Yogyakarta

Dwi, Ayun ; 2013 Cemaran Logam Berat

academia.edu/5291587/Cemaran_Logam_Berat diakses pada tanggal :

22 maret 2017

Instrumen Spektrofotometri Serapan Atom

scribd.Instrumenspetrofometriserapanatom.ssa.htmldiakses pada tanggal : 20 maret 2017

Mengatasi Zat Besi (Fe) Tinggi dalam Air

http://advancabpp.wordpress.com/tag/kandunan-fe-dalam-air diakses pada tanggal : 21 maret 2017

Marza, A.E.P ; 2014. Waspada Bahaya Air Minum Isi Ulang

waspadanews.BahayaAirMinumIsiUlang.HarianAnalisa.htmldiakses pada tanggal 20 maret 2017

Gambar 1.2  Larutan standrat kerja Besi (Fe) 0,01 ppm, 0,10 ppm dan 1,00 ppm

Gambar 1.3 Sampel yang akan siap diuji di alat spektrofotometer serapan atom

Gambar 1.4 Alat Spektrofotometri Serapan Atom di Laboratorium Pengembangan PTKI (Politeknik Kimia Industri )

Gambar 1.5 Larutan yang di masukan ke dalam alat Spektrofotometer Serapan Atom

LAMPIRAN